| 8D-Bericht Grat an der Bohrung Ø 8 H7 | 8D-Berichtsnummer R-2026-0042; Version 2; Berichtsform 8D-Bericht. |
| --- | --- |

| Lieferant Dreherei Muster GmbH Lieferantennummer L-88214 Industriestraße 12, 42551 Velbert M. Bauer, QM · qm@dreherei-muster.example | Kunde Muster Automotive GmbH Kundennummer K-4711 Werk 2, Wolfsburger Straße 3, 38440 Wolfsburg S. Weber, SQE |
| --- | --- |

| Reklamationsnummer des Kunden Q-2026-08815 | Teilenummer SY-001-8067 | Zeichnungsindex C | Benennung Lagerbolzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Eingang der Reklamation 06.03.2026 10:00 | Lose L-2026-0331, L-2026-0334 | Lieferdaten 25.02.2026, 02.03.2026 | Menge geliefert / reklamiert 4.800 / 37 |

Fristen

| Disziplin | Frist | Erledigt |
| --- | --- | --- |
| D3 | 07.03.2026 10:00 | 06.03.2026 17:00 |
| D5 | 13.03.2026 10:00 | 12.03.2026 12:00 |
| D8 | 20.03.2026 10:00 | 27.03.2026 15:00 |

D1 Problemlösungsteam

| Rolle | Name | Abteilung / Funktion | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | H. Krämer | Werkleitung | – |
| Teamleiter | M. Bauer | Qualitätsmanagement | qm@dreherei-muster.example |
| Teammitglied | T. Ilhan | Fertigung, Drehen | – |
| Teammitglied | R. Stoll | Instandhaltung | – |
| Ansprechpartner | S. Weber | SQE beim Kunden | – |

D2 Problembeschreibung

Beschreibung des Problems

Bei der Wareneingangsprüfung im Werk 2 wurden an 37 von 600 geprüften Lagerbolzen Grate an der Querbohrung Ø 8 H7 gefunden, Höhe bis 0,3 mm. Die Zeichnung fordert »gratfrei« nach dem Schriftfeld. Zwei Bolzen ließen sich in der Montage nicht fügen; die Linie stand 40 Minuten.

|  | Ist | Ist nicht |
| --- | --- | --- |
| Was | Grat an der Querbohrung Ø 8 H7, austrittsseitig | kein Grat an der Längsbohrung, keine Maßabweichung |
| Wo | Werk 2 des Kunden, Wareneingang und Montagelinie 3 | nicht in Werk 1, nicht bei der Variante -8068 |
| Wann | erstmals am 05.03.2026, Lose L-2026-0331 und L-2026-0334 | nicht in den Losen vor dem 20.02.2026 |
| Wie viele | 37 von 600 geprüften Teilen (6,2 %) | kein Teil aus Los L-2026-0338 betroffen |

Risikobetrachtung

Montagestillstand beim Kunden; Fügekraft außerhalb der Vorgabe.

D3 Sofortmaßnahmen

| Nr. | Sofortmaßnahme | Verantwortlich | Eingeführt | Ergebnis | Wirksamkeitsnachweis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSM1 | 100 %-Sichtprüfung der Querbohrung mit Lupe vor dem Versand | Fertigung, Schichtführer | 06.03.2026 | 1 240 Teile geprüft, 61 nachgearbeitet | wirksam: 0 Beanstandungen seit 06.03. |
| TSM2 | Entgratbürste an Maschine 5 getauscht | Instandhaltung | 06.03.2026 | Bürste nach 41 000 Teilen getauscht (Standzeit 25 000) | wirksam: Grat an 200 Folgeteilen nicht reproduzierbar |

Bestände

| Bestand | Geprüft | Menge | Ergebnis / Aktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Eigenes Haus (Lager, Fertigung) | ja | 2400 | 18 Teile mit Grat · nachgearbeitet, freigegeben |
| Unterwegs zum Kunden | ja | 600 | 0 Teile mit Grat · freigegeben |
| Beim Kunden | ja | 1800 | 37 Teile mit Grat · Sortierung durch Dienstleister, 19 nachgearbeitet |
| Beim Lieferanten | nein – Eigenfertigung, kein Zukaufteil | – | – |

| Clean Date (erste einwandfreie Lieferung) 09.03.2026 | Gutteile gekennzeichnet ja |
| --- | --- |

D4 Ursachenanalyse

Wiederholfehler

Nein.

| Technische Ursache · Auftreten (TUA) TUA1 Die Entgratbürste an Maschine 5 war über ihrer Standzeit; der Grat bleibt stehen. 1. Der Bolzen hat einen Grat an der Querbohrung. 2. Die Entgratbürste trägt den Grat nicht mehr ab. 3. Die Bürste war 41 000 Teile im Einsatz, zulässig sind 25 000. 4. Für die Bürste gab es kein Wechselintervall im Lenkungsplan. Verifikation: Nachstellversuch: mit neuer Bürste 200 Teile gratfrei, mit alter 12 von 50 mit Grat · T. Ilhan · 10.03.2026 VDA-Fehlerursachenkategorie: 020130112 · Produktion › Trennen spanend › Entgratprozess | Technische Ursache · Nicht-Entdecken (TUN) TUN1 Die Sichtprüfung am Bandende prüft die Stirnseite, nicht die Querbohrung. 1. Der Grat ist nicht aufgefallen. 2. Die Prüfanweisung nennt die Querbohrung nicht. 3. Der Prüfplan wurde beim Zeichnungsindex C nicht nachgeführt. Verifikation: Prüfanweisung PA-114 gegen Zeichnungsindex C gelesen · M. Bauer · 10.03.2026 VDA-Fehlerursachenkategorie: 020220177 · Produktion › Prüfen › Prüfung optisch manuell |
| --- | --- |
| Systemische Ursache · Auftreten (SUA) SUA1 Verschleißteile ohne Wechselintervall: die Standzeit stand nur im Kopf des Einrichters. 1. Die Bürste lief über die Standzeit. 2. Es gab keine Vorgabe, wann sie zu wechseln ist. 3. Verschleißteile sind im Produktionslenkungsplan nicht geführt. Verifikation: Lenkungsplan LP-8067 geprüft: kein Eintrag für Verschleißteile · H. Krämer · 11.03.2026 VDA-Fehlerursachenkategorie: 010040037 · Entwicklung › Prozessentwicklung › Instandhaltungsplanung | Systemische Ursache · Nicht-Entdecken (SUN) Keine Ursache erfasst. |

D5 Auswahl und Verifizierung der Abstellmaßnahmen

| Nr. | Zu Ursache | Abstellmaßnahme | Verantwortlich | Plantermin | Verifikation | Verifiziert am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM1 | TUA1 | Wechselintervall für die Entgratbürste: alle 20 000 Teile, im Lenkungsplan geführt und am Terminal quittiert | R. Stoll | 12.03.2026 | Lenkungsplan LP-8067 Rev. 4 | 12.03.2026 |
| AM2 | TUN1 | Prüfanweisung PA-114 um die Querbohrung ergänzt, Prüfmittel Lupe 10× festgelegt | M. Bauer | 12.03.2026 | PA-114 Rev. 3, Schulung der Schicht am 13.03. | 13.03.2026 |

D6 Realisierung und Validierung der Abstellmaßnahmen

| Nr. | Abstellmaßnahme | Eingeführt am | Wirksam ab | Validiert am | Validierung durch | Validierungsergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM1 | Wechselintervall für die Entgratbürste: alle 20 000 Teile, im Lenkungsplan geführt und am Terminal quittiert | 12.03.2026 | 13.03.2026 | 24.03.2026 | M. Bauer | 1 800 Teile in 8 Schichten, 0 Grate; Prozess freigegeben |
| AM2 | Prüfanweisung PA-114 um die Querbohrung ergänzt, Prüfmittel Lupe 10× festgelegt | 13.03.2026 | 13.03.2026 | 24.03.2026 | S. Weber (Audit beim Lieferanten) | Stichprobe 3 × 50 Teile am Bandende, alle Grate erkannt |

Aufhebung der Sofortmaßnahmen

| Sofortmaßnahme | Aufgehoben am | Begründung der Weiterführung |
| --- | --- | --- |
| TSM1 | 20.03.2026 | Ersetzt durch die Abstellmaßnahme AM1 (Wechselintervall) |
| TSM2 | – | – |

D7 Fehlerwiederholung verhindern

| Nr. | Zu Ursache | Maßnahme zur Prävention | Verantwortlich | Geplant | Umgesetzt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM1 | SUA1 | Alle Verschleißteile der Drehzelle in den Produktionslenkungsplan aufgenommen, mit Standzeit und Quittung am Terminal | H. Krämer | 24.03.2026 | 24.03.2026 |

Aktualisierte Dokumente

| Dokument | Bezeichnung | Revision | Aktualisiert am |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfanweisung | PA-114 Querbohrung Ø 8 H7 | Rev. 3 | 13.03.2026 |
| Lenkungsplan | Produktionslenkungsplan LP-8067 | Rev. 5 | 24.03.2026 |
| FMEA | Prozess-FMEA 8067, Verschleiß Entgratbürste | Rev. 6 | 24.03.2026 |

Wissenstransfer auf ähnliche Teile und Prozesse

Geprüft für die Teile SY-001-8068 und SY-002-1140 auf derselben Drehzelle: gleiche Bürste, gleiche Querbohrung. Beide Lenkungspläne wurden nachgezogen.

D8 Abschluss und Würdigung des Teamerfolgs

| Teilnehmer der Abschlussbesprechung H. Krämer, M. Bauer, T. Ilhan, R. Stoll | Datum der Abschlussbesprechung 27.03.2026 |
| --- | --- |

| Unterschrift Teamleiter 27.03.2026 | Unterschrift Sponsor 27.03.2026 |
| --- | --- |